莆田擢英中学学园校区实验楼、宿舍楼监控设备采购招标文件

莆田擢英中学学园校区实验楼、宿舍楼监控改造建设需采购一批监控设备，经学校行政会研究，依法依规制定采购招标信息，在莆田擢英中学中网站、校务公开栏发布招标公告，并在莆田擢英中学校内面向社会进行公开招标。

一、采购内容:

莆田擢英中学学园校区门房监控设备，采购清单附后

二、采购数量:1批。

三、采购预算：总预算约91000元。

四、报名方式及截止时间：请于2025年11月28日9:00前，提交报名资料，逾期不予受理（可线上、电话报名）。

五、报名供应商须提供:

报名时一并递交企业法人营业执照、税务登记证（三证合一的提供合并后的证件复印件）、本人身份证、委托书或介绍信，并加盖公章。

六、开标时供应商须密封提交投标报价（含运输费、税费、售后服务等费用）。

请供应商按照附件以表格形式，提供设备品牌、型号、单价、含税金额。（参考表格详见附件）

七、采购方式：本项目采用邀请询价

经市场调查后，确定邀请3家单位对本项目进行报价，以最低报价确定中标单位，拟邀请报价单位名单如下：

1.莆田市闽控电子科技有限公司

2.福州联豪网络技术有限公司

3.莆田市新顺通信息系统工程有限公司

八、开标事宜：

1.公开招标文件发布时间：2025年11月21日；

2.公开招标报名时间：2025年11月21日—2025年11月27日；

3.投标文件递交截止时间：2025年11月27日9:00，逾期送达不予接受；

4.开标时间：2025年11月27日9：00；

5.开标地点：福建省莆田擢英中学东大校区艺术楼三楼会议室

九、供货时间：合同签订后1个月内。

招标公告内容与招标文件不相符的，以招标文件为准。最终解释权归莆田擢英中学。

十、报名地点：莆田擢英中学

十一、联系人：吴老师     联系电话：2221980

莆田擢英中学

2025年11月21日

附：采购设备数量及参数

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清全彩POE摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 3. 支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线。 4. 设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流2560x1440、30fps，子码流704x576、25fps。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 6. 设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°。 | 台 | 35 |
| 2 | 64路8盘位硬盘录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 4. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 6. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 7. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 8. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 9. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作。 10. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持64路 11. 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps | 台 | 1 |
| 3 | 10T存储硬盘 | 10TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 5 |
| 4 | 24口千兆POE交换机 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 2 |
| 5 | 24口千兆汇聚交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 个 | 2 |
| 7 | 设备机柜 | 9U | 台 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯单模 | 米 | 300 |
| 9 | 熔纤盘 | 含光纤跳线、尾纤、熔接盘 | 个 | 2 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1) 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016超五类标准。 2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 | 箱 | 9 |
| 11 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 米 | 100 |
| 12 | 辅材 | PVC管材、网络配件、电源配件等 | 批 | 1 |
| 13 | 安装调试费 | 含光缆布线、光纤熔接、监控布线安装调试等 | 个 | 35 |
| 1 | 400万高清全彩POE摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 3. 支持2560x1440@25fps，中心水平分辨力不小于1500线。 4. 设备支持多码流同时输出访问，码流满足：主码流2560x1440、30fps，子码流704x576、25fps。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 6. 设备水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于75°。 | 台 | 27 |
| 2 | 64路8盘位硬盘录像机 | 1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 3. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 4. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 5. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 6. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 7. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 8. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 9. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作。 10. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持64路 11. 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps | 台 | 1 |
| 3 | 10T存储硬盘 | 10TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 4 |
| 4 | 32寸显示器 | 32寸 | 台 | 1 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 24个千兆电口+2个千兆上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 2 |
| 6 | 设备机柜 | 6U | 台 | 1 |
| 8 | 超五类非屏蔽双绞线 | 1) 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016超五类标准。 2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 | 箱 | 8 |
| 9 | 电源线 | RVV 2*2.5 | 米 | 100 |
| 10 | 辅材 | PVC管材、网络配件、电源配件等 | 批 | 1 |
| 11 | 安装调试费 | 含监控布线安装调试等 | 个 | 27 |